ISPITNI IZVJEŠTAJ

O ISPITIVANJU NEPROPUSNOSTI I ISPRAVNOSTI PLINSKE INSTALACIJE

broj: __________________________

Investitor/Potrošač________________________________________

/pod poljem investitor/potrošač navesti naziv/ime i prezime/

Obračunsko mjerno mjesto (OMM): - /evidencijski broj u HEP-Plinu d.o.o./

- /adresa mjernog mjesta/

Kategorija instalacije: /a) do 100 kWh, b)....c)....d)..../

Mjesto i datum: ____________

SADRŽAJ

1.	PRIMIJENJENI PROPISI I UREĐAJI ZA ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE	1

1.1	Primijenjeni propisi	1

1.2	Ispitni instrumenti i uređaji	1

2.	PODACI O PLINSKOJ INSTALACIJI	2

2.1	Vrsta plinske instalacije i postupak ispitivanja	2

2.2	Podaci o dokumentaciji	2

2.3	Opis plinske instalacije	2

2.4	Podaci o mjerno-regulacijskoj stanici	2

3.	ISPITIVANJE PLINSKOG CJEVOVODA	3

3.1	Opis postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije	3

3.2	Ispitivanje nepropusnosti plinske cijevne instalacije	3

3.3	Rezultat ispitivanja plinske cijevne instalacije	4

4.	ISPITIVANJE PLINSKIH TROŠILA	5

4.1	Ispitivanje plinskih trošila i uređaja	6

5.	ZAKLJUČAK	7

6.	PRILOZI	7

- PRIMIJENJENI PROPISI I UREĐAJI ZA ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE

  - Primijenjeni propisi

| REDNI BROJ | NAZIV PROPISA | OZNAKA/BROJ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima | NN 108/95, 56/10, 114/22 |
| 2. | Zakon o zaštiti na radu | NN 71/14, 118/14, 154/14,94/18, 96/18 |
| 3. | Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija, te osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ta ispitivanja HEP-PLIN P1-2023. | http://www.hep.hr/plin/ |
| 4. | Tehnički propisi za plinske instalacije | DVGW G 600, 2018 |
| 6. | Naknadno brtvljenje plinskih instalacija | DVGW G 624, 2008 |

  - Ispitni instrumenti i uređaji

| REDNI BROJ | NAZIV INSTRUMENTA ILI UREĐAJA | OZNAKA/TV.BROJ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Manometar s pisačem ili (ili elektronski zapis) |  |
| 2. | Detektor plina razred točnosti do 10 ppm |  |
| 3. | Digitalni termometar |  |
| 4. | Laserski mjerač duljine |  |
| 5. | Digitalni fotoaparat |  |
| 6. | Pjenušavo sredstvo |  |

- PODACI O PLINSKOJ INSTALACIJI

  - Vrsta plinske instalacije i postupak ispitivanja

Novoizgrađena (rekonstruirana): prvi izvanredni pregled,

Postojeća – redovni periodički pregled ,

Isključena instalacija-ispitivanje isključene instalacije

  - Podaci o dokumentaciji

| Projekt plinske instalacije | /Oznaka, broj, projektant, datum/ /Ili skica (u prilogu)/ |
| --- | --- |
| Zadnji ispitni izvještaj | /dokument, oznaka, broj, datum/ |

  - Opis plinske instalacije

| Tlačni razred plinske cijevne instalacije | /22 mbara/ |
| --- | --- |
| Namjena | /Grijanje ,sanitarna voda, …/ |
| Priključene plinska trošila |  |
| Opis: /tekstualni opis instalacije (materijal ,promjeri, smještaj,...)/ |  |

  - Podaci o mjerno-regulacijskoj stanici

| Lokacija ugradnje |  |
| --- | --- |
| Plinomjer (proizvođač, tip, veličina) |  |
| Broj plinomjera |  |
| Očitano stanje na plinomjeru [m3] |  |
| Plomba na plinomjeru |  |
| Zapor ispred plinomjera |  |
| Filtar ispred plinomjera |  |
| Regulator ispred plinomjera (tip,oznaka) |  |
| Fotografija: /fotografija stanice koja prikazuje ugrađenu opremu/ |  |

- ISPITIVANJE PLINSKOG CJEVOVODA

  - Opis postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije

- Vizualni pregled plinske cijevne instalacije

Kontrola ispravnosti načina gradnje plinske cijevne instalacije koja sadržava uvid u dostupnost plinske cijevne instalacije, te utvrđivanje potencijalnih vidljivih oštećenja i znakova uznapredovale korozije.

/fotografije/

- Provjera nepropusnosti plinske cijevne instalacije

Kontrola vanjske propusnosti postupkom (tlačna proba, detektorom plina, sapunica…

- Provjera smještaja i ispravnosti djelovanja sigurnosnih, zaštitnih i regulacijskih uređaja (ukoliko postoje).

Kontrola smještaja i ispravnosti djelovanja predmetnih uređaja (lokacija ugradnje, regulirani izlazni tlak iz regulatora ili stabilizatora tlaka, funkcionalno djelovanje elektromagnetskog ventila …)

  - Ispitivanje nepropusnosti plinske cijevne instalacije

| NEMJERENI DIO PLINSKE CIJEVNE INSTALACIJE I OMM |  |
| --- | --- |
| Ispitivana dionica: |  |
| Postupak ispitivanja: |  |
| Napomena: |  |

| MJERENI DIO PLINSKE CIJEVNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ispitivana dionica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Postupak ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimenzije plinskog cjevovoda | DN [mm] |  |  |  |  |  |  | Volumen [l] |  |
|  | L [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlačna proba | Vrijeme očitanja |  |  |  |  |  |  | Pad tlaka [mbar/min ] |  |
|  | Ispitni tlak [mbar] |  |  |  |  |  |  | Propusnost instalacije |  |
| Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Rezultat ispitivanja plinske cijevne instalacije

| 1. | Vizualni pregled plinske instalacije | /u redu/ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Provjera nepropusnosti spojeva oko glavnog zapora | /u redu/ |
|  | Provjera nepropusnosti nemjerenog dijela plinske instalacije. | /u redu/ |
|  | Provjera nepropusnosti oko plinomjera | /u redu/ |
|  | Provjera nepropusnosti mjerenog dijela sa svim ograncima do slavine ispred plinskih trošila | /u redu/ |
| 3. | Provjera smještaja i ispravnosti dijelova sigurnosnih, zaštitnih i regulacijskih uređaja | /u redu/ |

- ISPITIVANJE PLINSKIH TROŠILA

- Vizualni pregled stanja plinskih trošila i uređaja i njihovog smještaja

Provjera stanja plinskih trošila i uređaja, korozije, nečistoća i plamenika, te utvrđivanje nedostajućih elemenata. Provjera razmaka plinskih trošila i njihovih ugrijanih dijelova od zapaljivih materijala i dijelova zgrade, zahtijevane sigurnosti u području zaštite od požara, propisanih razmaka dimovodnih cijevi od zapaljivih elemenata, te položaja i stanja ispusta dimnih plinova.

- Provjera nepropusnosti priključnog cjevovoda i unutarnje nepropusnosti plinskih trošila.

Kontrola vanjske propusnosti postupkom ...

- Provjera ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti plinskih trošila u radu

Provjera plinskih trošila u radu, provjera ispravnosti, stabilnosti rada i kvalitete plamena. Provjera ispravnosti dijelova regulacijskih i zaštitnih uređaja plinskih trošila (elementi za kontrolu propusnosti plina).

- Provjera ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava za dovod zraka

Provjera dovoda zraka za izgaranje do plinske trošila (veličine prostorije za postavljanje), ventilacijskih otvora. Ukoliko su ugrađeni uređaji koji stvaraju podtlak u prostoriji, posebno provjeriti sigurnost sustava za dovod zraka i odvod produkata izgaranja pod maksimalnom snagom rada uređaja – kuhinjska napa i sl.).

- Provjera ispravnosti sustava za odvod produkata izgaranja

Provjera ispravnosti priključka na dimnjak i funkcionalnosti sustava za odvod dimnih plinova (ispravnost ugradnje, ispravnost stanja dimovodnog sustava u građevnom smislu, utvrditi da nema povrata dimnih plinova po potvrdi o nadzoru i održavanju dimnjaka od dimnjačara sukladno propisima).

NAPOMENA KORISNIKU:

- U obvezi je korisnika obavljati servis plinskih trošila u rokovima zadanim od strane proizvođača opreme. Pregled plinskih plamenika u kotlovnicama potrebno je vršiti minimalno jednom godišnje.

- Kontrolu dimnjaka obavlja dimnjačar sukladno Odluci o dimnjačarskoj službi prema opasnostima i rokovima kontrole i čišćenja.

- Servise trebaju obavljati serviseri plinskih trošila, a ispitivanje strojeva i uređaja s višim stupnjem opasnosti ovlaštena ustanova ili trgovačko društvo.

  - Ispitivanje plinskih trošila i uređaja

PLINSKO TROŠILO br. 1

| PODACI O PLINSKOM TROŠILU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proizvođač i tip |  |  |
| Tvornički broj |  |  |
| Vrsta trošila (A,B,C) |  |  |
| Nazivna snaga [kW] |  |  |
| Priključak plina DN |  |  |
| Osiguranje od nestašice plina |  |  |
| OSTALO: |  | Slika br. |

| VIZUALNI PREGLED STANJA PLINSKOG TROŠILA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vizualni pregled stanja i smještaja plinske naprave | /u redu/ |
| 2. | Provjera nepropusnosti priključnog cjevovoda i sigurnosti plinskog trošila u radu | /u redu/ |
| 3. | Provjera ispravnosti, pouzdanosti i sigurnosti sustava za dovod zraka | /u redu/ |
| 4. | Provjera ispravnosti sustava za odvod dimnih plinova | /u redu/ |
| NAPOMENA: Dokument servisera o ispravnosti: Dokument dimnjačara o ispravnosti: |  |  |

| PROSTORIJA ZA POSTAVLJANJE PLINSKOG TROŠILA * |  |
| --- | --- |
| Naziv prostorije |  |
| Lokacija prostorije u građevini |  |
| Volumen prostorije [m3] |  |
| Broj plinskih naprava |  |
| Instalirana snaga [kW] |  |
| Prisilna ventilacija |  |
| Zapor za plin ispred prostorije |  |
| NAPOMENA: |  |

*Popunjava se ako nema projekta iz kojeg su vidljivi ti podaci.

- ZAKLJUČAK

Ispitivanjem je obuhvaćen nemjereni i mjereni dio plinske cijevne instalacije i priključena plinska trošila. Postupak i opseg ispitivanja razrađen je u 3. I 4. poglavlju ovog izvještaja.

Plinska instalacija je ISPRAVNA - NEOGRANIČNO UPORABIVA.

Plinska instalacija je u skladu s postojećim projektom plinske instalacije.

Sljedeće ispitivanje plinske instalacije potrebno je izvršiti za maksimalno 5 godina od posljednjeg ispitivanja.

|  |  |  |  |  |  | OVLAŠTENA OSOBA TVRTKE/OBRTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISPITIVANJE IZVRŠIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ime i prezime, potpis) |  |  |  |  |  | (Ime i prezime, potpis) |  |  |

- PRILOZI

P.01 Shema plinske instalacije

P.02 Dokument o ispravnosti plinskih trošila (potvrda servisera)

P.03 Dokument o ispravnosti odvoda dimnih plinova i otvora za opskrbu zrakom za izgaranja (potvrda dimnjačara)