CENTRALNI KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI LABORATORIJ

Zagorska ulica 1, ZAGREB, CROATIA

Tel/fax  + 385 1 3093-939

cktl@hep.hr

#### PREGLED ISPITIVANJA OTPADA I ELUATA OTPADA

| Br. | ZNAČAJKE KVALITETE | Jedinice | ISPITNE METODE |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza otpada |  |  |  |
|  | Suha tvar * | mas.% | HRN EN 15934 |
|  | Gubitak žarenjem 950 °C | mas.% | ASTM D7348 |
|  | Sadržaj P2O5 | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj Na2O | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj K2O | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj CaO | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj MgO | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj Al2O3 | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj TiO2 | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj Fe2O3 | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj SiO2 | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj SO3 | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Sadržaj MnO | mas.% | ISO/TS 16996 |
|  | Udio CaCO3 | % | HRN ISO 10693 |
|  | Ukupni dušik | mas.% | HRN EN ISO 16948 |
|  | Temperatura taljenja pepela * | °C | HRN EN ISO 21404 |
| Analiza eluata |  |  |  |
|  | Priprema eluata * | - | HRN EN 12457-2 HRN EN 12457-4 |
|  | pH vrijednost * | - | HRN EN 10523 |
|  | Električna vodljivost * | mS/m | HRN EN 27888 |
|  | Otopljeni organski ugljik (DOC) * | mg/kg S | HRN EN 1484 |
|  | Ukupne otopljene krutine (TDS) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN 15216 |
|  | Sadržaj fluorida * | mg/kg suhe tvari | HRN EN 10304-1 |
|  | Sadržaj klorida * | mg/kg suhe tvari | HRN EN 10304-1 |
|  | Sadržaj sulfata * | mg/kg suhe tvari | HRN EN 10304-1 |
|  | Sadržaj arsena (As) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj barija (Ba) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj kadmija (Cd) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj kroma (Cr) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj bakra (Cu) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj molibdena (Mo) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj nikla (Ni) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj olova (Pb) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj antimona (Sb) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj selena (Se) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj cinka (Zn) * | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj kobalta (Co) | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj mangana (Mn) | mg/kg suhe tvari | HRN EN ISO 11885 |
|  | Sadržaj žive (Hg) * | mg/kg suhe tvari | Vlastita metoda IPL 25. Modificirana EPA METHOD 7473 |

NAPOMENA: * su označene akreditirane metode prema HRN EN ISO/IEC 17025